ARTVİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ 2025-226 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM 10.SINIFLAR FİZİK DERSİ II.SINAV SORULARIDIR. (Senaryo-6)

Adı Soyadı:                                                                            No:                                            Sınıf:

1)(Kazanım 10.3.3.) Soru: Direnci 15 Ω olan bir lamba 60 V’luk bir gerilim kaynağına bağlanıyor. Lambadan geçen akım kaç Amper olur? Hesaplayınız. (10 P)

Cevap:

2) (Kazanım 10.3.4.) Soru: Direnç değerleri 6 Ω  ve 12 Ω olan iki lamba bir birine seri bağlanırsa eşdeğer direnç Rs oluyor. Paralel bağlanırsa eşdeğer direnç Rp oluyor. Buna göre Rs/Rp oranı ne olur? Hesaplayınız. (10 P)

Cevap:

3) (Kazanım 10.3.5.) Soru: Her biri üç pil ile çalışan A ve B cihazları vardır. A cihazının birim zamanda yaydığı enerji büyük, B cihazının ise çalışma süresi uzundur. Bu durumda A cihazındaki piller ………………… bağlıdır, B cihazındaki piller ………… bağlıdır. Boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5+5P)

10 Ω luk üç direnç, 60 V’luk üreteç ve maksimum 5 Ampere dayanıklı bir sigorta ile şekildeki devre oluşturulmuştur. a)Sigortadan kaç A akım geçer hesaplayınız. (5P)

b)Dirençler paralel bağlanırsa sigorta atar mı? Neden? (5P)

4) (Kazanım 10.3.6.) Soru:

10 Ω

10 Ω                           10 Ω

60 V                      S

Cevap:

5) (Kazanım 10.3.7.) Soru: Topraklama nedir? Elektrikli araçlar neden topraklama yapılır, kısaca açıklayınız. (10 P)

Cevap:

Periyodik bir dalganın yükseklik-zaman (y-t) grafiği şekildeki gibidir. Bu dalgayla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (10P)

6) (Kazanım 10.4.1.) Soru:

Y(cm)

5

| Genlik (cm) |  |
| --- | --- |
| Frekans (s-1) |  |
| Periyot (s) |  |
| Dalga boyu (cm) |  |
| Sürat (cm/s) |  |

0                 2             4       6             8           t(s)

-5                               40 cm

7) (Kazanım 10.4.2.) Soru: a)Dalgaları taşıdığı enerjiye göre sınıflandırarak, ikişer örnek veriniz. (5P)

Cevap:

b)Dalgaları titreşim ve yayılma doğrultusuna göre sınıflandırarak ikişer örnek veriniz. (5P)

Cevap:

8) (Kazanım 10.4.3.) Soru: a)Dalgaların sürati nelere bağlıdır kısaca yazınız. (5 P)

Cevap:

Bir dalga leğeninde sabit periyotla çalışan bir K dalga kaynağının ürettiği doğrusal su dalgaları şekildeki gibi hareket etmektedir. a)h1, ve h2 derinliklerini karşılaştırınız. ( 2P) Cevap:

b)v1, v2 süratlerini karşılaştırınız. (2P)

Cevap:

c)f1, f2 frekanslarını karşılaştırınız. (1P)

Cevap:

b)

h1                                           h2

K                    v1                                                     v2

λ1                                                 λ2

9) (Kazanım 10.4.4.) Soru: a)Bir yay sarkacının ucundaki kütle artırılırsa salınım periyodu nasıl değişir? (artar/azalır/değişmez) (5P) Cevap:

b)Bir parka giden üç çocuk salıncaklarda sallanmaktadırlar. Çocuklar ve bindikleri salıncaklarla ilgili bilgiler tablodadır.

| Çocuklar | Kütle (kg) | Salınma açısı (derece) | İpin boyu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Melisa | 40 | 15 | 5 |
| Tunç | 45 | 15 | 4 |
| Ece | 30 | 15 | 6 |

Melisa Tunç ve Ece’nin salınıp periyotlarını karşılaştırınız. (5P)

Cevap:

10) (Kazanım 10.4.5.) Soru:

Bir birine dik olan ABC yansıtıcı yüzeylerine uçları K-L olan bir doğrusal dalga tepesi şekildeki gibi geliyor. Bu dalga tepesi yansıtıcı yüzeylerden nasıl yansır? Şeklin üzerinde çizerek açılarını belirtiniz. (10 P)

Normal                 C

L

K

600

A                                                           B

Not: Her soru eşit puan, sınav süresi 40 dk dır.

12/06/2026

Mehmet Taşkan                                           Mustafa Özcan                                             M.Cüneyd Sepetçi

Fizik Öğrt.                                                     Fizik Öğrt.                                                       Okul Müd.